平凉虹光房地产开发有限责任公司

滨河嘉园小区绿化工程

- 招标文件

- 招标人：平凉虹光房地产开发有限责任公司

- 项目名称：滨河嘉园小区绿化工程

- 2020 年 6 月

- 第一章 招标公告

- 项目概况

- 1.项目名称：滨河嘉园小区绿化工程。

- 2.建设地点：平凉市崆峒区解放北路以东，临泾路以北，明发欧洲城以西。

- 3.建设规模：本工程总用地面积13875.6㎡，为滨河嘉园小区程，主要建设内容如下：

- （1）场地平整，做好清厂工作，清楚垃圾（杂草、碎石、杂物、瓦砾），对施工范围进行遮拦、隔离，施工时应事先了解是否有地下管线或景观灯，以免造成损坏。

- （2）场地平整按预算定额在+10cm-+30cm高差以内，，平整绿化地面至涉及坡度。

- （3）苗木要求：苗龄为青壮期，冠型应生长茂盛，分支均衡，严禁出现没枝的单枝树苗。

- （4）所有花草必须健壮、新鲜、无病虫害、无缺乏矿物质症状、生长旺盛、不老化，树皮无人为损害或虫眼。

- （5）树穴应符合图纸设计要求，定位要准确。

- （6）图中未注明尺寸的种植，按图纸比例依实放线定点，要求放线定点准确，符合要求。

- （7）四角亭基础制作及安装（含人、材、机及附属费用）。

- （8）3m*3m四角亭（含石桌）基础制作安装及辅材（四角亭招标方购买），廊（花）架基础制作安装及辅材（廊（花）架招标方购买），座椅安装，健身器材安装。

- 乔灌数量统计表

| - 序号 | - 名称 | - 规格（cm） |  |  | - 数量 | - 单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 胸（地径） | - 高度 | - 冠幅 |  |  |  |
| - 1 | - 雪松 |  | - 400 | - 250-300 | - 12 | - 株 | - 全冠苗 |
| - 2 | - 七叶树 | - 8 | - 350 | - 280-300 | - 56 | - 株 | - 全冠苗 |
| - 3 | - 银杏 | - 10 | - 400 | - 250-350 | - 7 | - 株 | - 全冠苗 |
| - 4 | - 柿子树 | - 8 | - 350 | - 250-300 | - 4 | - 株 | - 全冠苗 |
| - 5 | - 红叶李 | - 8 | - 350 | - 250-300 | - 25 | - 株 | - 全冠苗 |
| - 6 | - 桧柏 |  | - 200 | - 150 | - 54 | - 株 | - 全冠苗 |
| - 7 | - 云杉 |  | - 300 | - 180-200 | - 17 | - 株 | - 全冠苗 |
| - 8 | - 山楂树 | - 6 | - 300 | - 180-220 | - 24 | - 株 | - 全冠苗 |
| - 9 | - 五角枫 | - 6 | - 300 | - 180-220 | - 3 | - 株 | - 全冠苗 |
| - 10 | - 海棠 | - 8 | - 300 | - 180-220 | - 57 | - 株 | - 全冠苗 |
| - 11 | - 紫玉兰 | - 6 | - 250 | - 200 | - 31 | - 株 | - 全冠苗 |
| - 12 | - 紫丁香 |  | - 300 | - 200-250 | - 7 | - 株 | - 全冠苗 |
| - 13 | - 紫荆 | - 3 | - 200 | - 150 | - 12 | - 株 | - 全冠苗 |
| - 14 | - 丛生榆叶梅 |  | - 150 | - 150 | - 60 | - 株 | - 全冠苗 |
| - 15 | - 木槿 |  | - 150 | - 120 | - 29 | - 株 | - 全冠苗 |
| - 16 | - 连翘 |  | - 150 | - 120 | - 41 | - 株 | - 全冠苗 |
| - 17 | - 红叶石楠 |  | - 180-220 | - 150 | - 3 | - 株 | - 全冠苗 |

- 点景灌木数量统计表

| - 序号 | - 名称 | - 规 格 |  | - 数量 | - 单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 高度 | - 冠幅 |  |  |  |
| - 1 | - 龙柏球 | - 150 | - 130 | - 40 | - 株 | - 不漏脚，球体饱满圆润，整形修剪，两年生以上 |
| - 2 | - 卫矛球 | - 100 | - 120 | - 55 | - 株 |  |
| - 3 | - 金叶榆球 | - 80 | - 100 | - 55 | - 株 |  |
| - 4 | - 紫叶矮樱球 | - 80 | - 100 | - 74 | - 株 |  |

- 灌木地被数量统计表             （ 单位：㎡）

| - 序号 | - 名称 | - 规 格 |  | - 密度（株/㎡） | - 面积 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 高度 | - 冠幅 |  |  |  |
| - 1 | - 矮化冬青绿篱 | - 40-45 | - 25-30 | - 36 | - 759.5 | - 每丛3根以上，2年生以上，满冠苗 |
| - 2 | - 刺柏绿篱 | - 30-35 | - 25-30 | - 25 | - 676.6 | - 每丛3根以上，2年生以上，满冠苗 |
| - 3 | - 金叶女贞 | - 50-55 | - 15-20 | - 64 | - 307.3 | - 每丛3根以上，2年生以上，满冠苗 |
| - 4 | - 紫叶矮樱 | - 30-35 | - 25-30 | - 25 | - 415.5 | - 每丛3根以上，2年生以上，满冠苗 |
| - 5 | - 雏菊 | - 25-30 | - 25-30 | - 36 | - 43.5 | - 每丛4根以上，1年生以上，满冠苗 |
| - 6 | - 金娃娃萱草 | - 叶长20-25 | - 20-25 | - 64 | - 82 | - 每丛8-10根以上，每根具有完整的叶片 |
| - 7 | - 紫藤 | - 120-150 |  |  | - 4.8 | - 单行种植，间隔0.8米，3年以上，满冠苗 |
| - 8 | - 牡丹 | - 80-100 | - 120-150 | - 3株为一丛 | - 49.5 | - 单行种植，间隔1.5米，3年以上，满冠苗 |
| - 9 | - 紫花车轴草 |  |  | - 满铺不漏土 | - 1228.9 | - 满铺 |
| - 10 | - 草坪 |  |  | - 满铺不漏土 | - 2264.9 | - 混播草皮铺满 |

- 二、资金来源：自筹。

三、招标范围：本次招标范围：招标文件内全部工程内容。

- 四、投标人资格要求

1.本次招标要求投标人必须是独立的法人单位。投标人须具备市政工程（绿化）施工总承包叁级及以上资质，建造师须有建筑工程贰级及以上执业资格,并具有类似工程施工业绩，技术质量负责人具有工程类中级及以上技术职称。

- 2.投标人提供近三年同类工程业绩（以中标通知书或合同原件为依据，时间以签署时间为准)；

- 3.投标人具备建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（在有效期内）；

- 4.投标人在国内有良好的市场信誉，有足够的技术服务能力，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结或破产状态。对于被司法部门列入失信被执行人名单的个人或单位，取消其投标资格或直接废标（上述条款，本项目参照执行，未尽事宜由招标人解释）。

5.投标人提供资料：法人委托书，法人身份证复印件，委托人身份证复印件、施工企业资质等级证书原件及复印件、安全资质证书原件及复印件、营业执照原件及复印件（原件投标资格预审后退回），投标人施工现场管理机构人员配备表。

- 本项目采用资格预审，投标人自行判断是否符合公告要求，并决定是否参加投标。

- 五、报名文件的递交

- 1.本次投标采用资格预审，请于  2020  年 7 月 17 日前送达，相关证书复印件（加盖公章），近三年业绩清单。

- 2.报名文件递交地点：平凉虹光房地产开发有限责任公司（地址：甘肃省平凉市崆峒区盘旋路虹光厂办公楼二楼西侧）。

3.逾期送达的或者未送达指定地点的报名文件，招标人不予受理。

- 招标人：平凉虹光房地产开发有限责任公司

- 联络地址：甘肃省平凉市崆峒区盘旋路虹光公司办公楼二楼西侧

- 邮政编码：744000

- 联系人：胡工                    联系电话：18993341695

- 2020年6月5日

- 第二章  投标人须知

- 一 投标须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：平凉虹光房地产开发有限责任公司 联络地址：甘肃省平凉市崆峒区盘旋路虹光公司办公楼二楼西侧 联系人：胡工 联系电话：0933-5983788 |
| 2 | 项目名称 | 滨河嘉园小区绿化工程 |
| 3 | 工程地点 | - 平凉市崆峒区解放北路以东，临泾路以北， |
| 4 | 建设规模 | - 本工程总用地面积13875.6㎡，为滨河嘉园小区程，主要建设内容如下： - （1）场地平整，做好清厂工作，清楚垃圾（杂草、碎石、杂物、瓦砾），对施工范围进行遮拦、隔离，施工时应事先了解是否有地下管线或景观灯，以免造成损坏。 - （2）场地平整按预算定额在+10cm-+30cm高差以内，，平整绿化地面至涉及坡度。 - （3）苗木要求：苗龄为青壮期，冠型应生长茂盛，分支均衡，严禁出现没枝的单枝树苗。 - （4）所有花草必须健壮、新鲜、无病虫害、无缺乏矿物质症状、生长旺盛、不老化，树皮无人为损害或虫眼。 - （5）树穴应符合图纸设计要求，定位要准确。 - （6）图中未注明尺寸的种植，按图纸比例依实放线定点，要求放线定点准确，符合要求。 - （7）四角亭基础制作及安装（含人、材、机及附属费用）。 - （8）3m*3m四角亭（含石桌）基础制作安装及辅材（四角亭招标方购买），廊（花）架基础制作安装及辅材（廊（花）架招标方购买），座椅安装，健身器材安装。 |
| 5 | 保修期 | 竣工验收合格之日起，保修2年，养护2年 |
| 6 | 保修金 | 工程总造价款的10% |
| 7 | 报价方式 | 综合报价 |
| 8 | 资质等级要求 | 建筑专业总承包叁级及叁级以上 |
| 9 | 现场勘查 | 不组织 |
| 10 | 资格审查方式 | 招标人预审 |
| 11 | 投标保证金金额 | 开标时带现金20000元（信封密封盖投标人公章） |
| 12 | 投标截止时间 | 2020年7月17 日 |
| 13 | 开标时间 | 招标人电话通知为准 |
| 14 | 开标地点 | 平凉虹光房地产开发有限责任公司 |
| 15 | 评标方法 | 综合评标法 |
| 16 | 投标费用 | 投标人承担 |
| 15 | 其他 | 投标人在递交投标文件时：法人代表参加投标的出具法定代表人身份证明书原件及身份证复印件；委托代理人参加投标的出具授权委托书原件及身份证原件，否则投标文件不予受理；同时将投标文件相关的证书、证件、中标通知书、合同协议书等相关证明文件原件随投标文件一并提交，否则，投标文件中的复印件按无效处理。 本招标文件中所涉及的企业营业执照、企业资质证书如无法提供原件的，投标人须提供含有二维码标识的复印件（加盖投标人公章)，扫描二维码核实真伪，若扫描的二维码与复印件相一致，则该复印件视同于原件。 注：法定代表人身份证明书和法定代表人授权委托书按招标文件要求的格式填写，加盖的单位公章必须为鲜章，电子签章无效，并附身份证复印件，否则视为无效。 |

- 二 投标须知

（一）招标说明

1、投标费用

1.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投保的结果如何，招标方均无义务和责任承担这些费用。

2、招标文件构成

- 2.1招标公告

- 2.2投标须知

- 2.3技术规范

- 2.4招标文件的补充、修改和回答投标单位问题的信函及传真，亦是招标文件的组成部分。

- 2.5招标文件发售后，投标单位如对招标文件有疑问时，应以书面形式通知招标单位，招标单位如认为有必要将以书面形式答复并发送所有投标单位，但不指明是谁提出的问题。

- 投标文件的编制

- 编制要求

3.1投标人应认真阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，投标将被拒绝。

3.2投标的语言：投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均以中文书写。

- 4、投标文件构成(如为复印件需加盖法人单位公章)

- 4.1投标文件是投标单位在投标时的正式文件，是反映投标单位对招标文件的响应情况以及报价等方面的综合性文件，投标文件包括：

- 投标书

- 报价书(含施工图预算)

- 法人代表资格证明书、授权委托书

- 投标单位资格证明文件，包括营业执照、法人代表证书、企业资质等级证书、企业概况及拟定参加施工的项目部的近三年施工业绩，项目负责人简历等。

- 企业简况：提供施工企业资质等级证书复印件、安全资质证书复印件、营业执照副本复印件、近三年承担工程施工情况(要求列表)：内容包括工程名称、建设单位、开竣工时间、承包方式、承包总金额、质量评价。近三年来获得的优良工程称号简况表。

- 5、投标报价

- 5.1 滨河嘉园小区绿化工程项目达到完成验收交付等所有技术伴随服务费用等全过程的报价。本项目为“一次性交钥匙工程”，投标人应对本项目全部工程及所有相关服务事宜进行总报价，其他风险现场实勘，一次性包死不作调整。所有错算、漏算均由投标人承担。

- 5.2本工程为总价承包项目，投标人以图纸及现场踏勘为依据，自行核算响应工程量。所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

- 5.3施工合同采用固定总价合同方式，考虑人工费、机械费及材料费、半成品、设备的价格变化等风险因素，风险费用由投标人自行测算并承担，招标人不另行支付。

- 5.4投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

- 5.5任何未列出的费用视为包含在已列出的费用中，中标后不再另行计取。

- 5.6土建配合费为0。

- 5.7增值税发票按国家税率9%计入。

- 5.8报价书的计算标准：投标报价套用2013年《甘肃省建筑与装修工程预算定额》平凉地区基价、材料指导价按平凉2020年第一期计入，人工费调整按2020年上半年指导价计入。

- 6、投标货币

- 6.1投标人提供的货物和服务一律用人民币报价。

- 7、资格审查方式

- 7.1本次招标实行资格预审。投标人应按照招标文件要求的内容提交资格证明文件，证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同，资格证明文件作为其投标文件的一部分。

- 7.2只有最终通过资格审查的投标人才有可能成为本项目的中标人。

- 8、投标保证金

- 8.1投标人应提交“投标人须知前附表”规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。

- 8.2投标保证金是为了保护招标方免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标方在因投标人的行为受到损害时可根据本须知第9.5条的规定没收投标人的投标保证金。

- 8.3投标人应按要求提交投标保证金，投标保证金金额人民币贰万元整（￥20000.00元）。

- 8.4对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

- 8.5如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

- （1）投标人在投标有效期满前撤回投标；

- （2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件；

- 9、投标文件的制作和签署

- 9.1投标人应准备壹份投标文件正本和贰份副本。若正本和副本不符，以正本为准。

- 9.2投标文件需打印，并由投标人法定代表人或其授权的委托代理人签字。由授权代表签字或盖章的在投标文件中须同时提交法定代表人签署的授权委托书。

- 9.3投标人如对投标文件有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

- 投标文件的密封

10、投标文件的密封和标记

10.1纸质版投标文件“正本”及“副本”应统一密封包装，并加贴封条，在套封的封口处加盖“密封”章。

10.2密封袋上注明下列识别标记：

- 投标人名称

- 投标人地址

（3）投标人联系方式

（4）项目名称

10.3不论中标与否，标函均不退还，也不供查阅。

- 开标与评标

11、开标

11.1招标人按具体通知的时间、地点公开开标。邀请所有投标人参加。参加开标的投标人应签名报到以证明其出席。

11.2开标前，投标文件有下列情况之一的，招标人不予受理：

（1）逾期送达的或未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的。

11.3开标时，招标人当众宣读投标人名称、投标价格、折扣声明(如果有）、是否提交了投标保证金，以及招标人认为合适的其他内容。

12、评标

12.1评标方法：综合评标法。

12.2在详细评标之前，招标人要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的全部条款、条件和规格参数。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。招标人决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

（六）授予合同

13、根据招标单位评标小组的意见，最终确定中标单位。

14、中标单位应在收到中标通知书3日内签订合同，逾期不签或中标单位拒绝承担中标的工程任务或提出新的条件，招标单位有权取消中标资格，并没收投标保证金，然后与紧排其后的单位洽谈签订合同。

15、中标单位一旦中标为法定施工单位，不得将工程转包，如发现转包扣除保证金并解除合同，且中标人必须赔偿由此给买方带来的一切损失。

- 技术要求

1、招标范围

- 1.1本工程总用地面积13875.6㎡，为滨河嘉园小区程，主要建设内容如下：

- （1）场地平整，做好清厂工作，清楚垃圾（杂草、碎石、杂物、瓦砾），对施工范围进行遮拦、隔离，施工时应事先了解是否有地下管线或景观灯，以免造成损坏。

- （2）场地平整按预算定额在+10cm-+30cm高差以内，，平整绿化地面至涉及坡度。

- （3）苗木要求：苗龄为青壮期，冠型应生长茂盛，分支均衡，严禁出现没枝的单枝树苗。

- （4）所有花草必须健壮、新鲜、无病虫害、无缺乏矿物质症状、生长旺盛、不老化，树皮无人为损害或虫眼。

- （5）树穴应符合图纸设计要求，定位要准确。

- （6）图中未注明尺寸的种植，按图纸比例依实放线定点，要求放线定点准确，符合要求。

- （7）四角亭基础制作及安装（含人、材、机及附属费用）。

- （8）（8）3m*3m四角亭（含石桌）基础制作安装及辅材（四角亭招标方购买），廊（花）架基础制作安装及辅材（廊（花）架招标方购买），座椅安装，健身器材安装。

- 乔灌数量统计表

| - 序号 | - 名称 | - 规格（cm） |  |  | - 数量 | - 单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 胸（地径） | - 高度 | - 冠幅 |  |  |  |
| - 1 | - 雪松 |  | - 400 | - 250-300 | - 12 | - 株 | - 全冠苗 |
| - 2 | - 七叶树 | - 8 | - 350 | - 280-300 | - 56 | - 株 | - 全冠苗 |
| - 3 | - 银杏 | - 10 | - 400 | - 250-350 | - 7 | - 株 | - 全冠苗 |
| - 4 | - 柿子树 | - 8 | - 350 | - 250-300 | - 4 | - 株 | - 全冠苗 |
| - 5 | - 红叶李 | - 8 | - 350 | - 250-300 | - 25 | - 株 | - 全冠苗 |
| - 6 | - 桧柏 |  | - 200 | - 150 | - 54 | - 株 | - 全冠苗 |
| - 7 | - 云杉 |  | - 300 | - 180-200 | - 17 | - 株 | - 全冠苗 |
| - 8 | - 山楂树 | - 6 | - 300 | - 180-220 | - 24 | - 株 | - 全冠苗 |
| - 9 | - 五角枫 | - 6 | - 300 | - 180-220 | - 3 | - 株 | - 全冠苗 |
| - 10 | - 海棠 | - 8 | - 300 | - 180-220 | - 57 | - 株 | - 全冠苗 |
| - 11 | - 紫玉兰 | - 6 | - 250 | - 200 | - 31 | - 株 | - 全冠苗 |
| - 12 | - 紫丁香 |  | - 300 | - 200-250 | - 7 | - 株 | - 全冠苗 |
| - 13 | - 紫荆 | - 3 | - 200 | - 150 | - 12 | - 株 | - 全冠苗 |
| - 14 | - 丛生榆叶梅 |  | - 150 | - 150 | - 60 | - 株 | - 全冠苗 |
| - 15 | - 木槿 |  | - 150 | - 120 | - 29 | - 株 | - 全冠苗 |
| - 16 | - 连翘 |  | - 150 | - 120 | - 41 | - 株 | - 全冠苗 |
| - 17 | - 红叶石楠 |  | - 180-220 | - 150 | - 3 | - 株 | - 全冠苗 |

- 点景灌木数量统计表

| - 序号 | - 名称 | - 规 格 |  | - 数量 | - 单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 高度 | - 冠幅 |  |  |  |
| - 1 | - 龙柏球 | - 150 | - 130 | - 40 | - 株 | - 不漏脚，球体饱满圆润，整形修剪，两年生以上 |
| - 2 | - 卫矛球 | - 100 | - 120 | - 55 | - 株 |  |
| - 3 | - 金叶榆球 | - 80 | - 100 | - 55 | - 株 |  |
| - 4 | - 紫叶矮樱球 | - 80 | - 100 | - 74 | - 株 |  |

- 灌木地被数量统计表             （ 单位：㎡）

| - 序号 | - 名称 | - 规 格 |  | - 密度（株/㎡） | - 面积 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 高度 | - 冠幅 |  |  |  |
| - 1 | - 矮化冬青绿篱 | - 40-45 | - 25-30 | - 36 | - 759.5 | - 每丛3根以上，2年生以上，满冠苗 |
| - 2 | - 刺柏绿篱 | - 30-35 | - 25-30 | - 25 | - 676.6 | - 每丛3根以上，2年生以上，满冠苗 |
| - 3 | - 金叶女贞 | - 50-55 | - 15-20 | - 64 | - 307.3 | - 每丛3根以上，2年生以上，满冠苗 |
| - 4 | - 紫叶矮樱 | - 30-35 | - 25-30 | - 25 | - 415.5 | - 每丛3根以上，2年生以上，满冠苗 |
| - 5 | - 雏菊 | - 25-30 | - 25-30 | - 36 | - 43.5 | - 每丛4根以上，1年生以上，满冠苗 |
| - 6 | - 金娃娃萱草 | - 叶长20-25 | - 20-25 | - 64 | - 82 | - 每丛8-10根以上，每根具有完整的叶片 |
| - 7 | - 紫藤 | - 120-150 |  |  | - 4.8 | - 单行种植，间隔0.8米，3年以上，满冠苗 |
| - 8 | - 牡丹 | - 80-100 | - 120-150 | - 3株为一丛 | - 49.5 | - 单行种植，间隔1.5米，3年以上，满冠苗 |
| - 9 | - 紫花车轴草 |  |  | - 满铺不漏土 | - 1228.9 | - 满铺 |
| - 10 | - 草坪 |  |  | - 满铺不漏土 | - 2264.9 | - 混播草皮铺满 |

- 2.工程主材及施工要求

- 3、建设标准

- 本次招标项目的材料、设备、施工须达到现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

- 合同执行过程中有新标准的按新标准执行。

- 4、技术服务要求

- 4.1由中标人负责在招标人建设工地现场进行施工、检测、验收等，该工程为全包工程。包括施工用水、用电、脚手架安装及拆除等并含入投标总价中。

- 4.2中标人应在货物运抵现场10天前，向招标人提供施工、检测具体进度计划表和施工作业措施计划，经甲方同意后方可进场施工。

- 4.3货到招标人工地现场直至验收合格交付招标人使用期间，中标人应负责相关货品的保管。

- 此外，中标人还应自行负责施工中一切安全问题。

- 4.4售后服务承诺

- 4.4.1质量保证期为施工完成、检测合格并取得有关部门的验收通过且交付使用后不少于5年，在质量保证期内出现的质量问题，中标人应免费维修。维修过程中，中标人应负责外墙维修期间产生的全部费用。

4.4.2投标人的投标报价应包含货物的主材、辅材、制作、运输、安装、维修、成品保护、保洁、保管、与土建施工单位0%配合费、所有税金等各种相关费用，投标人编制的投标报价应列出分项名称、规格、数量、单价、合计价和投标总价。

法定代表人授权委托书

本人             （姓名）

系                                   （投标人名称）的法定代表人，现委托          （姓名）为我方地利人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标人：                            （单位盖章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

委托代理人：                      （签字或盖章）

身份号码：

年   月    日

委托代理人身份证复印件：

法定代表人身份证明

投标单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：          性别：       年龄：       职务：

身份证号码：

系                                  （投标人名称）的大定代表人。

特此证明。

投标人：                      （单位盖章）

年   月    日

法定代表人身份证明复印件：

投标人施工现场管理机构人员配备表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标单位 |  |  |  |  |  |
| 法定委托代理人 |  |  | 身份证号 |  |  |
| 项目负责人 |  | 资质等级 |  | 注册证号 |  |
| 技术负责人 |  | 职 称 |  | 职称证号 |  |
| 安全生产负责人 |  | 职 称 |  | C证号 |  |
| 施工员： （姓名） 证号： 质量员： （姓名） 证号： 资料员： （姓名） 安全员： （姓名） C证： |  |  |  |  |  |